ПАСПОРТ

Дорожный врезной блокиратор ФОРПОСТ(вг)

ВАЖНО: МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

- знак «ВНИМАНИЕ» указывает, что не соблюдение этих требований при монтаже и пуско-наладке может привести к поломке оборудования.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ Перед началом установки блокиратора в землю, проверьте следующее: 1. Монтаж, тестирование, анализ рискованности и последующее обслуживание оборудования должны осуществляться квалифицированным и уполномоченным техническим персоналом, согласно текущим правилам безопасности. 2. Данная автоматика разработана для применения в целях указанных в настоящем руководстве, вместе с минимально востребованными аксессуарами безопасности, управления и сигнализации. 3. Любое другое применение не указанное в инструкции может причинить ущерб оборудованию, людям и предметам. 4. Проверьте консистенцию грунта, во избежание осадки и деформировании грунта на месте установки . 5. Убедитесь чтобы вблизи установки не проходили трубопроводы общественных сетей. 6. Убедитесь чтобы не находились в непосредственной близости установки источники электромагнитных помех, которые могут воздействовать на работу магнитных/электромагнитных детекторов индукционных петель и остальных аксессуаров управления системы. 7. Проверьте чтобы напряжение питания к блоку управления было 380В (50Гц), а напряжение питания клапанов 24В 8. Кабель питания, рекомендуется: кабель питания 3x2,5 мм2 (максимум до 50 м) ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте кабель заземления, соответственно месту установки. 9. В случае необходимости, замените элементы оборудования или аксессуары только оригинальными частями, рекомендованными производителем. 10. Установщик обязан объяснить пользователю правила эксплуатации и обслуживания системы, а также операцию ручной разблокировки и опускания изделия. 11. Установщик обязан ознакомить пользователя с возможными опасностями, которым подвергаются люди/дети проходящие/в простое в непосредственной близости места установки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию дорожного блокиратора и прилагаемому руководству без предварительного уведомления

Компания не несёт ответственность за возможные ущербы причиной которых является несоблюдение рекомендаций по установке и эксплуатации изделия, содержащиеся в прилагаемой инструкции, а также не отвечает в случае применения аксессуаров и элементов сторонних производителей.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Блокиратор ФОРПОСТ предназначен для принудительной остановки колёсного автотранспорта посредством повреждения его ходовой части и создания механического упора, препятствующего дальнейшему движению. Обеспечивает надёжность остановки автотранспорта массой до 20 тонн с допускаемой нагрузкой на ось до 30 тонн и наружным диаметром шин не более 1 100 мм. Эту функцию блокиратор осуществляет - при поднятой платформе . В рабочем (сложенном) положении ФОРПОСТ является пассивным препятствием, ограничивающим скорость движения транспортных средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дорожный блокиратор, устанавливается непосредственно на дорожное покрытие и врезается в него. Управление подъёмной платформой осуществляется с помощью гидравлических цилиндров при отсутствии электропитания от ручного гидронасоса.	Модельный ряд серии ФОРПОСТ представлен версиями, которые отличаются по высоте, толщине стенки и высоте подъемной пластины (версии отличаются более высокими значениями сопротивления удару и проникновению, по сравнению со стандартными версиями).

Выдвижной цилиндр расчитан на усилие до 800 кг.

Блок управления устанавливается в раму конструкции в защищённом и сухом месте.

Благодаря комплексному ассортименту аксессуаров, которые гарантируют полную безопасность и манёвренность системы, блокираторы подходят для установки как в общественных местах, так и на частной территории.

Все модели могут быть доукомплектованы дополнительными аксессуарами:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ Детектор присутствия: при присутствии препятствия над блокиратором, не разрешает подъём цилиндра, если препятствие обнаружено в фазе подъёма, меняет сторону движения пластины и опускает ее до упора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ Акустический сигнал (зуммер): акустическая сигнализация, которая срабатывает когда блокиратор начинает движение подъёма или спуска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ Нагревательный элемент: устройство для нагревания блокиратора изнутри, при снижении внешней температуры ниже 5°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ индуктивная петля, светофор, датчики движения, управление по GSM каналу.

КОМПОНЕНТЫ БЛОКИРАТОРА ФОРПОСТ

Компоненты не вошедшие в перечень:

- Светоотражаюшие наклейки желтого цвета

- Цепи удержания подъемной пластины

- Рукава высокого давления

- Концевые выключатели

- Провода питания и управления

- Гидравлический цилиндр

- Ручной гидравлический насос

Характеристики блокираторов с встроенной гидростанцией

| Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форпост 3000 | Форпост 3500 | Форпост 4000 |
| Габаритная длина (встроенный привод), мм | 3500 | 4000 | 4500 |
| Длина подъёмной платформы, мм | 3000 | 3500 | 4000 |
| Ширина не более, мм | 850 | 850 | 850 |
| Высота в сложенном положении, не более, мм | 6 | 6 | 6 |
| Высота препятствия в поднятом «боевом» положении, мм | 500 | 500 | 500 |
| Время подъёма/ опускания подъёмной платформы, сек | 4 | 4 | 4-5 |
| Тип привода - гидравлический, водонепроницаемый | IP66 | IP66 | IP66 |
| Температура эксплуатации (градусов) | -45 до + 65 | -45 до + 65 | -45 до + 65 |
| Напряжение питания гидравлической станции В | 380 | 380 | 380 |
| Напряжение питания магнитных клапанов В | 220 | 220 | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность по цепи - 380 В, Вт | 500 | 500 | 500 |
| Масса останавливаемого автотранспорта, т, не более | 30 | 30 | 30 |
| Максимальная скорость автотранспорта, км/ч | 50 | 50 | 50 |
| Масса изделия , кг, не более | 500 | 620 | 690 |
| Нагрузка на ось проходящих транспортных средств, т | 30 | 30 | 30 |

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Для четкой и бесперебойной работы изделия между сервисными обслуживаниями необходимо выполнение следующих правил эксплуатации и правил техники безопасности:

-	 наружную и внутреннюю поверхности блокиратора необходимо своевременно очищать от грязи, снега, наледей и мусора. При этом особенно нужно следить за чистотой подъемной платформы и прилегающей к ней поверхности пассивной части.

-	 при оттепелях с заморозками необходимо обеспечивать своевременное удаление талых вод из-под подъемной платформы упоров привода;

-	 регулярно вычищать мусор из-под подъемной платформы и кожуха привода. Обращать особое внимание на удаление мусора в упоров привода со стороны привода и под подъемной платформой;

-	 в случае осуществления принудительной остановки транспорта-нарушителя с использованием блокиратора (нарушитель остановлен за счет удара о поднятую платформу поста) и других нештатных механических воздействий на изделие, необходимо вызвать представителя предприятия-изготовителя для экспертизы и переосвидетельствования. Ремонт и восстановление в этих случаях осуществляется на возмездной основе.

Категорически запрещается:

-	 поднимать и опускать подъемную платформу как в автоматическом, так и в ручном режиме при наличии в зоне ее расположения людей, животных, предметов и транспортных средств;

-	 оставлять платформу в положении, промежуточном между рабочим и боевым;

работать под подъемной платформой при проведении уборок без жесткого упора, препятствующего падению платформы. Обязательно убедиться в том, что привод довел пластину до упора и выключен;

-	 пропускать транспортные средства через блокиратор при не полностью опустившейся подъемной платформе. Необходимо устранить причины, препятствующие опусканию подъемной платформы. Ими могут быть посторонние предметы, попавшие под платформу или под рычаги подъема /спуска;

-	 эксплуатировать блокиратор после несанкционированного механического воздействия без экспертизы;

-	 заглублять опорное основание блокиратора в дорожное покрытие без организации дренажа, стока и без согласования с предприятием-изготовителем;

-	 эксплуатировать при напряжении в сети ниже 340 и более 410 В переменного тока с частотой 50 Гц (ГОСТ 13109-97);

-	 допускать попадания частей тела и элементов одежды под опускающуюся подъемную платформу;

-	 эксплуатировать блокиратор, не прошедший своевременное техническое обслуживание;

-	 эксплуатировать блокиратор с истекшим сроком службы без соответствующего освидетельствования о техническом состоянии;

-	 эксплуатировать блокиратор при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию;

-	 эксплуатировать блокиратор при наличии трещин в ответственных местах металлоконструкций и сварных швов;

-	 обслуживать и эксплуатировать блокиратор персоналом, не прошедшим инструктаж по правилам и требованиям эксплуатации и техники безопасности, указанным в эксплуатационной документации;

-	 включать блокиратор при осмотре или производстве ремонтных (регламентных) работ, в этом случае оператор должен осуществлять включение/ выключение только по указанию лиц, производящих осмотр, техническое обслуживание или ремонт изделия;

-	 других неисправностях, угрожающей безопасности людей и автотранспорта.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию (или 50 000 циклов подъёма/ спуска защитной платформы), при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, установки, пуско-наладки и своевременного проведения технического обслуживания.

Гарантия распространяется на изделие в заводской поставке, т.е. предприятие-изготовитель гарантирует отсутствие скрытых заводских дефектов.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется только в случае проведения монтажа и предэксплутационной подготовки в присутствии представителя предприятия-изготовителя или специалиста другой организации, прошедшего обучение на предприятии-изготовителе, а также при обязательном выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию изделия.

Кроме того, гарантийные обязательства не распространяются в случаях:

-	 несоблюдения требований и положений руководства по эксплуатации;

-	 использования для пропуска техники на гусеничном ходу;

-	 подъема защитной платформы при нахождении на ней автотранспорта, людей, посторонних предметов;

-	 перепадах питающего напряжения (ниже 340 и более 410 В переменного тока);

-	 частичном или полном невыполнении регламентных работ по техническому обслуживанию;

-	 неквалифицированного ремонта и вмешательства в работу блокиратора со стороны персонала «Заказчика» или иных лиц, неуполномоченных на то изготовителем;

-	 механического повреждения блокиратора, его узлов и деталей, произошедшего во время эксплуатации;

-	 эксплуатации лицами, не прошедшими инструктаж по правилам эксплуатации и техники безопасности, описанным в настоящем Руководстве;

-	 в случаях поломки, взноса, коррозии и т.п., вызванных несвоевременной очисткой наружных и внутренних поверхностей от грязи, снега, листьев, мусора, наледей, талых вод и атмосферных осадков.

Срок службы изделия, при условии правильной эксплуатации и своевременного проведения работ по техническому обслуживанию предприятием изготовителем устанавливается - 10 лет

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Произвести разметку в месте расположения блокиратора с пандусами под соответствующий размер блокиратора. В определенной для установки зоне должна обеспечиваться плоскость поверхности для правильной эксплуатации блокиратора. Размеры для выполнения разметки приведены в таблице № 2 (схема № 1).

Схема 1.

Таблица 2. (Разметка на дороге, рекомендуемые размеры)

| Блокиратор | А, мм | В, мм | С, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0м | 1800 | 3000 | 550 |
| 2,5м | 1800 | 3500 | 550 |
| 3,0м | 1800 | 4200 | 550 |
| 3,5м | 1800 | 4700 | 550 |
| 4,0м | 1800 | 5200 | 550 |

В разрезать по разметке дорожное полотно (схема №1) согласно таблицы 1

Разрушить дорожное полотно внутри разрезанного контура.

Произвести выемку грунта на соответствующую глубину.

Глубина «с» зависит от толщины создаваемой бетонной основы:

Для максимального противодействия несанкционированному доступу масса бетонного основания должна быть не менее 5 тонн (ориентировочно 2,5 м. куб. бетона) и толщиной не менее 300мм.

Глубина ямы учитывает песчаную подушку толщиной не менее 200мм.

В таблице 2 приведены минимальные глубины ямы исходя из толщины основания 300мм.

Для достижения максимальной защиты, в зависимости от возможности монтажа, яма увеличивается в стороны и/или глубину для достижения объема бетона более 2,5м. куб.

Таблица 2.

| Блокиратор | Минимальная глубина С, мм | Объем песка, объем бетона, м.куб. |
| --- | --- | --- |
| 2,0м | 500 | 1,1/1,65 |
| 2,5м | 500 | 1,35/2,03 |
| 3,0м | 500 | 1,6/2,4 |
| 3,5м | 500 | 1,85/2,78 |
| 4,0м | 500 | 2,1/3,15 |

Утрамбовать землю в котловане.

Засыпать 200мм песка на дно ямы, пролить и утрамбовать.

Выложить армирующую сетку слоями перевязанными между собой с шагом 100мм по высоте (2 слоя при толщине бетона 300мм).

Подключить пульт управления к блокиратору подсоединив к клемме внутри шкафа управления промаркированные концы кабеля. Работы производить без подключения к электрической сети. Работы должен выполнять электрик.

Произвести подключение к электросети и проверить работоспособность блокиратора (схема 2).

Схема кабелей идущих к гидростанции дорожного блокиратора и их сечение

Схема 2

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель подсветки (черный). Кабели концевых выключателей  и подсветки в некоторых моделях не применяются. Сечение кабелей указано для длинны до 50 м

Монтаж электрических кабелей.

Марки кабелей между блокиратором и блоком управления указаны на рисунке

Все провода и кабели или промаркированы цветом или подписаны.

Соединение жил кабелей выполнять пайкой припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76 с применением флюса ФКСп ГОСТ 19113-84. Изоляцию мест пайки выполнить в 2..3 слоя изолентой ПВХ ГОСТ 16214-86 с последующей герметизацией мест соединений термоусаживаемой трубкой  ТУТ ТУ 95 1613-01 соответствующего диаметра.

Общая схема

Порядок первого включения.

Подсоедините провода от блокиратора к блоку управления как указано на «СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ». Подайте питание 380В на блок управления. Проведите пробный пуск.

Если двигатель гудит, а плита блокиратора не поднимается

На блокираторе снимите декоративную крышку. Принудительно кратковременно запустите двигатель гидравлической станции (можно с помощью контактора) проверьте правильность вращения вала двигателя – ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. В случае вращения в другую сторону подберите чередование фаз так, чтобы двигатель вращался по часовой стрелке (на крышке двигателя есть указатель вращения).

Для дорожных блокираторов без концевых выключателей. Замеряем время полного подъема плиты – предположим плита поднимается за 4 секунды, на контроллере NV2050 устанавливаем время  подъема 5 секунд. Аналогичный порядок действий совершаем при регулировании времени работы изделияд при спуске (реальное время +1 секунда)

Схема подключения.

1,2,3 клеммы двигателя гидравлического насоса

4 клеммы «нагрузка» индуктивного концевого выключателя «плита поднята»

5 клеммы «-» индуктивного концевого выключателя «плита поднята»

6 клемма «+» индуктивного концевого индуктивного выключателя

7,8 клемма подключения электромагнитного клапана гидравлической станции «плита поднята» (Р)

9 клеммы «нагрузка» индуктивного концевого выключателя «плита опущена»

10 клеммы «-» индуктивного концевого выключателя «плита опущена»

11 клемма «+» концевого индуктивного выключателя

12,13 клемма подключения электромагнитного клапана гидростанции «плита опущена» (Т)

14,15 клеммы кнопки «поднять»

16,17 клеммы кнопки «опустить»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дорожный блокиратор __________________________________________________________ заводской номер № ______________________________________________________________________

соответствует техническим условиям ТУ 5217-001-33172928-2015 У и признан годным к эксплуатации.

Таблица 2.	Протокол испытаний

| Испытание | Величина |
| --- | --- |
| Высота подъема мм |  |
| Ширина блокиратора мм |  |
| Толщина пластины мм |  |
| Вид покрытия |  |
| Время подъема сек. |  |
| Количество тестовых циклов подъемов -опусканий |  |
| Мощность двигателя |  |
| Напряжение питания двигателя |  |
| Схема соединения |  |

Штамп ОТК                                                                                                     Дата выпуска

«_____» __________________ 20____г.

___________________________________

Должность подпись представителя ОТК

Монтажная организация_________________________________________________________________________

Ответственный за монтаж _______________________________________________________________________

М.П.                                                                                                               Дата монтажа

«_____» __________________ 20____г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие выдвижного столба  техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

СТРАНИЦА ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Адрес установки |  |  | Компания инсталлятор |  | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата работ | Описание работ |  | Техник обслуживания | Потребитель |

Настоящая автоматика разработана для применения исключительно в целях указанных в инструкциях, вместе с минимально востребованными аксессуарами и устройствами безопасности и управления .	Любое другое применение ясно не указанное в данном документе может привести к поломке оборудования и ущербу людям и имуществу. ООО «НПК ЦентурионXXI век» не несёт ответственность за возможные ущербы причинённые неправильным использованием оборудования, неуказанным в инструкции; не несёт ответственность за неисправность системы впоследствии применения аксессуаров сторонних производителей. Производитель оставляет за собой право внести изменения собственной продукции без предварительного уведомления. Всё то, что не указано в инструкции является воспрещённым.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Конечный потребитель обязан внимательно ознакомится с инструкциями по использованию автоматической системы и становится ответственным за его правильное использование. Потребитель должен заключить с установщиком контракт относительно планового и внепланового обслуживания (по вызову). Любая работа над оборудованием должна быть осуществлена квалифицированным техническим персоналом. Храните инструкцию по применению в доступном месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ АВТОМАТИКИ

Для безупречной и долговечной работы системы, в соответствии с правилами безопасности, необходимо выполнить правильное обслуживание и постоянный мониторинг установки в целом. Установка должна быть выполнена квалифицированным техническим персоналом. Обслуживание оборудования необходимо осуществить каждые 6 месяцев, тогда как обслуживание электроники и систем безопасности осуществляется ежемесячно. ООО НПК «Центурион XXI век» не несёт ответственность за несоблюдение принципов правильной установки и/или неправильное обслуживание автоматической системы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Упаковочные остатки, такие ка картон, нейлон, пенопласт и пр. должны быть переработаны согласно действующему законодательству страны где установлена автоматика. Электрические и электронные элементы, батарейки могут содержать вредные для окружающей среды вещества: удалите и сдадите их специализированным по переработке отходов организациям. Запрещено бросать вредные для окружающей среды материалы.